Zpráva vodohospodáře obecního vodovodu Horní ves.

Období 1.1.2024 – 31.12.2024

Činnost práce vodohospodáře se řídím Provozním řádem vodovodu pro obec Horní Ves.

Je veden Provozní deník, v deníku jsou zapsány všechny zásahy do vodovodní sítě.

Odběry a rozbory byly odebírány pravidelně Krajskou hygienickou stanicí dle PŘ, požadavek dává provozovatel vodovodu Voka – ekologické stavby Humpolec.

Za rok 2024  nebyly shledány chemickým, ani mikrobiologickým vyšetřením ve vodovodním řádu odchylky. Všechny ukazatele byly v normě, což svědčí o kvalitě naší pitné vody.

Byly provedeny opravy vadného potrubí u č.p. 42 a obnovení přípojky u  č.p.60.  Opravy provedla Voka Humpolec.

V měsíci srpnu byla provedena rekonstrukce studně číslo 3. Byly odstraněny staré skruže. Místo nich byly  usazeny nové a došlo celkově k úpravě terénu a okolí studně. Byly odebrány vzorky, studně se zatím čistí přepadem, není napojena na  řád.

Pravidelně je prováděno čištění odkyselovací nádrže a doplnění vápenné drtě.

Pravidelně je prováděno odkalování vodovodního řádu dle PŘ:

Doplnění dezinfekce je prováděno automaticky instalovaným zařízením. Hodnoty jsou uváděny v rozboru pitné vody.

Spotřeba vody za rok 2024  k 31.12.2024   je 27.812 m3.

Spotřeba vody pro obec dle jednotlivých měsíců.

1/ 1920 m3,  2/ 1988,  3/ 2010,  4/ 2042,  5/2076,  6/ 2418           celkem za I. Pololetí 12.454 m3

7/ 2660 m3,  8/ 2732,  9/ 2613,  10/ 2533,  11/ 2510,  12/ 2310    celkem za 2. pololetí   15.358 m3

Vody je stále dostatek, nedošlo během roku k omezení spotřeby v obci. Snížil se odběr vody dodané do obce.

Je potřeba dokončit Ochranná vodní pásma u studní, zatím probíhá souhlas s vlastníky pozemků a provést oplocení všech čtyř studní.

Zpracoval  Pavel Pilát vodohospodář obce

V Horní Vsi 31.12.2024